附表1  采购内容

| 序号 | 模块 | 技术参数及主要器件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理中心 | 1.编程操作台为1440×800×1760mm(长×宽×高) 2.MES管理器机系统 3.PLC编程主控系统(2套） 4.可视化系统为带鱼屏，23.3英寸，配套支架和高清线（2套) 5.电脑椅2套 | 1 | 台 |
| 2 | 数据管理模块 | 1.主控操作台为830×800×1760mm(长×宽×高) 2.触摸屏为7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 3.主控PLC为S7-1500PLC 4.温湿度传感器为测量环境温度和湿度，支持RS485通讯 5.边缘计算网关支持 RS485 及 Modbus-TCP 通讯协议 6.工业交换机为非网管型交换机，8×10/100Mbit/s，RJ45 端口 7.环网三层管理工业交换机为8个10/100/1000MRJ45、4 个千兆 SFP 端口（3台） 8.工业防火墙为3个10/100/1000M RJ45 端口、1个MGMT管理口，支持策略配置和攻击防护 9.工业级双频无线接入点为1 个 10/100/1000Mbps RJ45 端，2.4GHz和5GHz双频段并发射频 10.多合一传感器选配大气压力、二氧化碳、噪声、光照、PM2.5、PM 支持RS485通讯 11.智能电能表测量当前电压、电流、频率，支持RS485通讯 12.RFID信息识别系统，RFID阅读器、RFID芯片、控制系统 13.智能网关的电源电压为12~24V 宽电压供电，双路电源冗余供电额定功率 3W（24V/125mA），功能：PN转modbus TCP | 1 | 台 |
| 3 | 自动供料模块 | 1.操作台体为钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.瓶体供料模块含支架、料仓、推料气缸、磁性开关、对射开关等 3.搬运机械手含型材支架、直线模组、伺服电机、联轴器、气缸、真空吸盘、磁性开关、光电传感器、微动开关等 4.扫码模块主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 5.双供料模块由支架、料仓、推料气缸、装配搬运复合机构、磁性开关、传感器等构成 6.传送机构含支架、皮带、直流电机等 7.转盘模块含支架、转盘、步进电机、直角转向器、光电开关、接近开关等 8.深度检测模块含支架、回弹式位移传感器电阻公差：5kΩ±3%、机械行程：53mm、最大工作速度：5m/s等。 9.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、I/O转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 10.触摸屏有7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 11.RFID为DLRF-7075A/IS015693/13.56M/V3 12.伺服驱动器，支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W 13步进驱动器含闭环电机编码器的反馈，使得步进伺服系统具有低噪声、低发热、不丢步和应用速度更高 14可视化系统含 主控一体机，23.8英寸，配套支架和高清线 - 气源处理模块含调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 | 1 | 台 |
| 4 | 智能分拣模块 | 1.操作台体含钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.扫码模块主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 3.传输模块含支架、伺服电机、输送带、气缸挡停机构、传感器检测单元等 4.灌装供料模块含铝型材底架、推料气缸、料仓、同步带轮、同步带、检测传感器、步进电机及控制器等组成（2台） 5.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 6.触摸屏含7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 7.伺服驱动器支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W 8.步进驱动器含闭环电机编码器的反馈，使得步进伺服系统具有低噪声、低发热、不丢步和应用速度更高（2台） 9.可视化系统含主控机、23.8英寸，配套支架和高清线 10.气源处理模块调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 | 1 | 台 |
| 5 | 智能仓储模块 | 1.操作台体含钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.扫码模块1主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 3.扫码模块2主要由支架、扫码机、称重仪表等组成，支持一和二维码读取 4.拨料模块含型材支架、无杆气缸、三轴气缸、气手指、手爪、磁性开关等 5.称重模块量程：0-20N；输出信号：RS485；主要由板材支架、螺纹气缸、称重传感器等 6.供料模块含料仓、推料气缸、支架及定位装置、检测开关等组成 7.装配模块含型材支架、三轴气缸、双轴气缸、真空吸盘、真空发生器、磁性开关等组成 8.智能视觉模块主要由支架、固定座、环形光源、智能相机等组成 9.搬运模块主要由支架、直线模组、伺服电机、气缸、夹指、传感器、磁性开关等组成 10.检测分拣模块主要由支架、传输带、三相异步电动机、分拣料仓、气缸、传感器、磁性开关等组成 11.码垛模块主要由支架、仓储板、传感器等组成 12.废料仓主要由型材支架、底板、流利条、挡板等组成 13.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 14.触摸屏含7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 15.伺服驱动器支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W（2台） 16.变频器含单相交流230V，输出功率0.37kW，额定输入电流6.2A，额定输出电流2.6A，输出频率0-550Hz 17.远程I/O(1)支持 PROFINET 通讯方式、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、输出最大字节：1015字节/1015字节 18.远程I/O支持 PROFIBUS 通讯方式, 通用线缆：PROFIBUS-DP专用电缆、传输距离：1200(Max.)、传输速率9.6Kbps 〜12Mbps、输出最大字节：244字节/244字 19.RFID含DLRF-7075A/IS015693/13.56M/V3 20.PROFIBUS主站含通信模块 CM 1243-5 21.IO-LINK含SM 1278 4xIO-Link 主站模块 22.可视化系统含主控系统配套支架和高清线 23.气源处理模块含调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 |  | 台 |
| 6 | 供气系统 | 功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L；流量≥0.1m3/min，额定排气压力0.6MPa.噪音≤68dB(A) | 1 | 套 |
| 7 | 控制软件 | 1.MES管理系统软件包含系统设置、基础管理、网络订单管理，生产管理，设备管理、仓储管理模块 2.数字孪生含3D模型及仿真软件、配套的PPT、讲解视频和教材 | 1 | 套 |
| 8 | 云平台 | 权限管理功能，远程编程功能，远程数据采集功能，移动监控功能，绘制监控画面功能，故障诊断、维护功能，跨局域网远程通信 | 1 | 套 |
| 9 | 附件 | 1.工具含十字螺丝刀、一字螺丝刀、内六方七件套、活口扳手、万用表、网线钳、网线测试仪等 2.教学资源含教学资源包含实训指导说明书、示例程序相关教学资源 | 1 | 套 |

附件2：

报价表

| 序号 | 模块 | 技术参数及主要器件 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理中心 | 1.编程操作台为1440×800×1760mm(长×宽×高) 2.MES管理器机系统 3.PLC编程主控系统(2套） 4.可视化系统为带鱼屏，23.3英寸，配套支架和高清线（2套) 5.电脑椅2套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据管理模块 | 1.主控操作台为830×800×1760mm(长×宽×高) 2.触摸屏为7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 3.主控PLC为S7-1500PLC 4.温湿度传感器为测量环境温度和湿度，支持RS485通讯 5.边缘计算网关支持 RS485 及 Modbus-TCP 通讯协议 6.工业交换机为非网管型交换机，8×10/100Mbit/s，RJ45 端口 7.环网三层管理工业交换机为8个10/100/1000MRJ45、4 个千兆 SFP 端口（3台） 8.工业防火墙为3个10/100/1000M RJ45 端口、1个MGMT管理口，支持策略配置和攻击防护 9.工业级双频无线接入点为1 个 10/100/1000Mbps RJ45 端，2.4GHz和5GHz双频段并发射频 10.多合一传感器选配大气压力、二氧化碳、噪声、光照、PM2.5、PM 支持RS485通讯 11.智能电能表测量当前电压、电流、频率，支持RS485通讯 12.RFID信息识别系统，RFID阅读器、RFID芯片、控制系统 13.智能网关的电源电压为12~24V 宽电压供电，双路电源冗余供电额定功率 3W（24V/125mA），功能：PN转modbus TCP | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 自动供料模块 | 1.操作台体为钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.瓶体供料模块含支架、料仓、推料气缸、磁性开关、对射开关等 3.搬运机械手含型材支架、直线模组、伺服电机、联轴器、气缸、真空吸盘、磁性开关、光电传感器、微动开关等 4.扫码模块主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 5.双供料模块由支架、料仓、推料气缸、装配搬运复合机构、磁性开关、传感器等构成 6.传送机构含支架、皮带、直流电机等 7.转盘模块含支架、转盘、步进电机、直角转向器、光电开关、接近开关等 8.深度检测模块含支架、回弹式位移传感器电阻公差：5kΩ±3%、机械行程：53mm、最大工作速度：5m/s等。 9.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、I/O转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 10.触摸屏有7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 11.RFID为DLRF-7075A/IS015693/13.56M/V3 12.伺服驱动器，支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W 13步进驱动器含闭环电机编码器的反馈，使得步进伺服系统具有低噪声、低发热、不丢步和应用速度更高 14可视化系统含 主控一体机，23.8英寸，配套支架和高清线 - 气源处理模块含调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能分拣模块 | 1.操作台体含钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.扫码模块主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 3.传输模块含支架、伺服电机、输送带、气缸挡停机构、传感器检测单元等 4.灌装供料模块含铝型材底架、推料气缸、料仓、同步带轮、同步带、检测传感器、步进电机及控制器等组成（2台） 5.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 6.触摸屏含7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 7.伺服驱动器支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W 8.步进驱动器含闭环电机编码器的反馈，使得步进伺服系统具有低噪声、低发热、不丢步和应用速度更高（2台） 9.可视化系统含主控机、23.8英寸，配套支架和高清线 10.气源处理模块调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能仓储模块 | 1.操作台体含钣金箱体及铝型材及4个脚轮等搭建 2.扫码模块1主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取 3.扫码模块2主要由支架、扫码机、称重仪表等组成，支持一和二维码读取 4.拨料模块含型材支架、无杆气缸、三轴气缸、气手指、手爪、磁性开关等 5.称重模块量程：0-20N；输出信号：RS485；主要由板材支架、螺纹气缸、称重传感器等 6.供料模块含料仓、推料气缸、支架及定位装置、检测开关等组成 7.装配模块含型材支架、三轴气缸、双轴气缸、真空吸盘、真空发生器、磁性开关等组成 8.智能视觉模块主要由支架、固定座、环形光源、智能相机等组成 9.搬运模块主要由支架、直线模组、伺服电机、气缸、夹指、传感器、磁性开关等组成 10.检测分拣模块主要由支架、传输带、三相异步电动机、分拣料仓、气缸、传感器、磁性开关等组成 11.码垛模块主要由支架、仓储板、传感器等组成 12.废料仓主要由型材支架、底板、流利条、挡板等组成 13.电气控制系统主要由输入输出电源、PLC（S7-1200）模块、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 14.触摸屏含7.0 "TFT 显示屏；PROFINET/工业以太网接口 15.伺服驱动器支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W（2台） 16.变频器含单相交流230V，输出功率0.37kW，额定输入电流6.2A，额定输出电流2.6A，输出频率0-550Hz 17.远程I/O(1)支持 PROFINET 通讯方式、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、输出最大字节：1015字节/1015字节 18.远程I/O支持 PROFIBUS 通讯方式, 通用线缆：PROFIBUS-DP专用电缆、传输距离：1200(Max.)、传输速率9.6Kbps 〜12Mbps、输出最大字节：244字节/244字 19.RFID含DLRF-7075A/IS015693/13.56M/V3 20.PROFIBUS主站含通信模块 CM 1243-5 21.IO-LINK含SM 1278 4xIO-Link 主站模块 22.可视化系统含主控系统配套支架和高清线 23.气源处理模块含调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 6 | 供气系统 | 功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L；流量≥0.1m3/min，额定排气压力0.6MPa.噪音≤68dB(A) | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制软件 | 1.MES管理系统软件包含系统设置、基础管理、网络订单管理，生产管理，设备管理、仓储管理模块 2.数字孪生含3D模型及仿真软件、配套的PPT、讲解视频和教材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 云平台 | 权限管理功能，远程编程功能，远程数据采集功能，移动监控功能，绘制监控画面功能，故障诊断、维护功能，跨局域网远程通信 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 附件 | 1.工具含十字螺丝刀、一字螺丝刀、内六方七件套、活口扳手、万用表、网线钳、网线测试仪等 2.教学资源含教学资源包含实训指导说明书、示例程序相关教学资源 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |