附件1：

| 汕头职业技术学院经济管理系 建筑工程测量实训室工程测量仪器采购项目询价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 参数 |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 全站仪 | 1、测角精度：±2″ 2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选） 3、测角方式：绝对编码 4、探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径 5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选） 6、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm 7、免棱镜测程（柯达灰）：2000m，最大测程2000m 8、气象修正：温度气压传感器自动改正 9、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正 10、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键 11、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 12、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：720*1280，屏幕尺寸：5英寸 13、操作系统：Android系统，处理器：MT6753 14、内存：运行内存（RAM）——3GB，机身内存（ROM）——32GB 15、网络：4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能；WLAN：2.4G wifi 16、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 17、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作 18、数据通讯与传输接口：支持SD卡、WIFI、U盘、USB、蓝牙、全网通网络。 配套软件： 1、导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。 2、数据导入导出：可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。可导出原始数据、边角数据、坐标数据（导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv）。 3、具备参考线和参考弧放样功能。并具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值。 4、支持*.dwg/*.dxf格式数据导入，实现CAD放样功能。CAD放样能够在图上选中独立点及线上点直接放样，对已放样的点在图上做出标识。且可将图上的放样点坐标值提取到数据库中。 5、具备道路设计和放样功能，支持导入工程之星道路格式文件以及*.xlsx格式道路文件。 6、具备物理快捷键，物理按键可自定义快捷功能。 7、第三方软件：可支持安装第三方测量软件，例如MSMT，管网之星等第三方软件。 8、建站方式：支持任意建站和免控建站。 9、测量：多种测量方法，包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。 10、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。 11、内置计算器：坐标正反算、面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算等计算器功能。 12、可提供二次开发接口，定制程序功能。 13、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 | GNSS全球定位系统（基准站） | 1、倾斜补偿精度：30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM 2、操作系统：Linux 3、按键：双按键可视化操作 4、液晶屏：高清0.96英寸OLED屏幕，分辨率128*64 5、尺寸：直径 152mm× 高 137mm 6、材质：镁合金 7、防护等级：防水：1m浸泡，IP68级；防尘：完全防止粉尘进入，IP68级；防碰撞：IK08级 8、防震：抗3米随杆跌落 9、电源：6-25V宽压直流设计，带过压保护 10、电池：高容量可拆卸智能锂电池，指示灯实时显示电量 电压：7.4V，6800mAh/块 11、蜂窝移动：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号、工作过程中持续在线， 配备4G全网通高速网络通讯模块，兼容各种CORS系统接入 定位精度：1静态GNSS测量：水平：±（2.5 mm + 0.5mm/km×d）； 垂直：±（5 mm + 0.5mm/km×d）（d为被测点距离km)；2实时动态测量：水平：±（8mm + 1mm/km×d）； 垂直：±（15 mm + 1mm/km×d）（d为被测点距离km） 12、数据传输：一键智能拷贝，即插即用的 USB 传输数据方式，通过外接 USB 存储器直接导出主机静态数据；FTP 下载、HTTP 下载 13、数据格式：静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式：CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 无线电调制解调器：内置高功率收发一体电台，典型作业距离 10km；可切换网络中继、电台中继模式；工作频率 410-470MHz 通讯协议： SOUTH、TrimTalk、Satel、ZHD、HUACE |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | GNSS全球定位系统（移动站） | 1、倾斜补偿精度：30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM 2、操作系统：Linux 3、按键：双按键可视化操作 4、液晶屏：高清0.96英寸OLED屏幕，分辨率128*64 5、尺寸：直径 152mm× 高 137mm 6、材质：镁合金 7、防护等级：防水：1m浸泡，IP68级；防尘：完全防止粉尘进入，IP68级；防碰撞：IK08级 8、防震：抗3米随杆跌落 9、电源：6-25V宽压直流设计，带过压保护 10、电池：高容量可拆卸智能锂电池，指示灯实时显示电量 电压：7.4V，6800mAh/块 11、蜂窝移动：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号、工作过程中持续在线， 配备4G全网通高速网络通讯模块，兼容各种CORS系统接入 定位精度：1静态GNSS测量：水平：±（2.5 mm + 0.5mm/km×d）； 垂直：±（5 mm + 0.5mm/km×d）（d为被测点距离km)；2实时动态测量：水平：±（8mm + 1mm/km×d）； 垂直：±（15 mm + 1mm/km×d）（d为被测点距离km） 12、数据传输：一键智能拷贝，即插即用的 USB 传输数据方式，通过外接 USB 存储器直接导出主机静态数据；FTP 下载、HTTP 下载 13、数据格式：静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式：CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 无线电调制解调器：内置高功率收发一体电台，典型作业距离 10km；可切换网络中继、电台中继模式；工作频率 410-470MHz 通讯协议： SOUTH、TrimTalk、Satel、ZHD、HUACE 手薄采集参数： 1.操作系统：≥Android8.1 2.网络：4G/5G全网通 3.尺寸：231.68X88.15X25mm 4.防水等级： IP67 5.按键：全键盘 6.屏幕大小：5寸 7.分辨率:720*1280 8.定位: MTK自带支持GPS/BDS/GLONASS 9.电池容量:9200mAH |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 电子水准仪 | 1、高程测量精度：±0.7m98m（每公里往返闭合差） 2、距离测量精度：D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 3、测程：1.5m∽100m 4、屏幕直接显示高差最小读数精确到0.01mm 5、距离最小显示：0.1cm/1cm 6、望远镜放大倍率：32倍 7、分辨率：3″ 8、视场角：1°20″ 9、补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′ 10、屏幕：带白色照明160×64 11、观测尺：可配铟钢尺 12、存储器:16M内存 13、外部存储器：Micro SD卡 14、通讯接口：miniUSB 15、标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样 16、内置线路测量程序：二等、三四等水准测量线路程序 17、自定义限差输入项 18、数据输出表格格式与外业手簿一样 19、处理软件：支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表。可以对各种类型水准网进行平差。 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 数字测图虚拟仿真教学与竞赛软件 | 仿真场景 | 由虚拟引擎创建的高逼真、沉浸式的三维仿真场景。场景采用高端游戏制作方法，支持第一人称漫游，实现外业场景在虚拟空间的高清真三维。 - 坐标系统：CGCS2000坐标系，高斯投影，中央子午线：114°00′00″高程基准：1985国家高程基准。 - 场景包含高山、海洋湖泊、丘陵、平原、城区、城郊等不同类型的场景，丰富的地物、地貌元素满足竞赛需求，输出三维空间坐标。依照标准： - 《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）； - 《1：500 1：1000 1：2000外业数字测图规程》（GB/T 14912—2017）； - 纹理精度： - 建筑物纹理高清真实、色彩饱和，达到照片级效果； - 树木种类丰富、表皮纹路清晰有凹凸； - 道路、桥梁、高山、海洋湖泊、丘陵、平原、城区、城郊等地形地貌纹理高清真实。 - 模型制作： - 在同一场景中会用到的模型的单位设置必须一样，模型与模型之间的比例正确，统一单位为厘米； - 所有模型坐标为原点，没有特定要求下，必须以物体对象中心为轴心； - 面数的控制。正常单个物体控制在1000个面以下，复杂物体不超过20000个三角面； - 看不到的地方不需要的面要删除，合并断开的顶点，移除孤立的顶点，注意模型的命名规范； - 相同的物体尽量在unity里面复制，那么他所消耗的资源基本和一个物体消耗的资源一样多。 - 需要现场演示软件的可操作性。 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 数据存储 | 避免竞赛过程中突发事件或人为操作不当，致使用户数据丢失，用户可设定存档路径存储数据，系统且实时缓存用户数据，提供双重保障。保证竞赛数据安全、公平、公正，数据输出做加密处理，结合成图软件进行绘图，满足竞赛需求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智绘测区 | 可任意设定：赛前考核、竞赛时间、细则、测区范围等内容，选手赛前导入专家文件并通过考核训练，即可进入正式竞赛环境。测区实现全景浏览、全景踏勘、快速定位、高效便捷通过虚拟测量输出三维空间坐标数据。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器 | 利用物理设备实现与仿真场景、仪器的交互，仿真仪器交互智能化，内容包括：抓取、释放、操作、定位使用户在创建的仿真场景里产生沉浸感。仿真仪器使用、测量流程符合规范，依照教育部测绘地理信息职业教育教学指导委员会、高等学校测绘工程专业核心课程规划等教材，符合课程内容。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全站仪 | 距离测量 | （有合作目标）精度：±（2+2ppm•D）mm （无合作目标）精度：±（2+2ppm•D）mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 角度测量 | 测角方式：绝对编码测角技术 精度：2″ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 望远镜 | 放大倍率：30X 视场角：1°30′ 最短对焦距离：1.2m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水准器 | 管水准器：30″/2mm 圆水准器：8′/2mm |  |  |  |  |
|  |  |  | RTK | 测量性能 | 仿真多星座多频段接收技术，适应各种环境的变换、更远距离的定位环境。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位精度 | 静态GNSS测量：水平：2.5mm+0.5mm/km×d 垂直：5mm+0.5mm/km×d （d为被测点间距离，km） 实时动态测量：平：8mm+1mm/km×d 垂直：15mm+1mm/km×d （d为被测点间距离，km） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

日期：