汕头职业技术学院金园校区

临金园路四幢临路楼宇LED灯带采购项目需求书

- 采购需求：

1、临金园路四幢临路楼宇约1520米LED灯带的采购；

2、中标单位须负责对LED灯带的安装，并保修二年；

（注：1、四幢临路楼宇名称：教学楼、实验楼、图书馆楼、学前教学行政楼；3、安装位置：⑴以上四幢楼宇向金园路墙的外框四周；⑵教学楼东面墙外框四周和西面墙外框四周；⑶图书馆楼另加西面墙外框四周；⑷学前教学行政楼另加东面墙外框四周、教学楼与行政楼相连接部分天面、行政楼东面外框四周；）

- LED灯带的技术参数：

| 产品名称 | 定制内控LED护栏管 |
| --- | --- |
| 光源色 | 黄色光3300K |
| 电压 | 交流AC24（长距离不发热） |
| 功率 | 7.5W±5% |
| 尺寸 | 1000MM D50MM*1000MM或（300MM/500MM/700MM） |
| 灯珠密度 | 1米108粒 |
| 灯珠型号 | 草帽直插高亮珠灯（台湾晶元芯片） |
| 管内线路板 | 45MM*955MM宽*长（防阻燃玻纤板） |
| 重量 | 300g±5%(单管总重量) |
| 防护等级 | IP65 |

- 安装及辅助材料要求：

1、灯带安装时50CM一管码；管码须钻墙后装塞子锁4厘或以上螺丝；螺丝须入墙2CM以上；

2、每一幢楼安装灯带须加装：户外防雨电箱一个、空气控制开关一个、电源时间控制器一个；交流接触器一个；三相电源防雷器一个；

- 灯带保修期间服务响应要求：

灯带及所有配套设备、线路在保修期内如有故障，在当天内须做出响应；二天内给予修复。

- 供应商要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的有限责任公司，同时应具有独立承担完成本项目的能力；
2、投标公司须具备有：经营电子产品或五金交电，同时具备有室内外装饰资质；（资质以工商营业执照经营范围为准）

3、投标公司应标需出具资料：

1）公司营业执照复印件（加盖公章）；

2）法人身份证复印件；

3）生产厂家的产品《技术参数证书》原件；

4）应标价格文件（报价金额需大小写，密封，密封函外封口加盖公司）；

5）现场勘查证明、四幢楼宇安装灯带的效果图；

6）公司及法人签署的授权委托书（法人本人应标无需）；参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）。

六、招标限价：

按以上所有要求，本项招标费用最高限价为：18.5万元（本价格主材料1520米LED灯带、及安装过程所需副设备、辅助材料、电源插座、电线、运输、安装、调试、保修费用、税费等），报价超过预算的，报价无效。

七、项目完成时间：签订合同后20日内。

八、勘察现场时间：2017年8月 15 日 下午3：00至4：00。

联系人：陈主任，电话：13715866868。