汕头职业技术学院 院本部信息楼直饮水服务租赁 询价采购询价邀请函

汕头职业技术学院就所需院本部信息楼直饮水服务租赁进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：院本部信息楼直饮水服务租赁

3、项目编号： HQ170527

4、项目预算：每年预算费用不超过32800元，三年预算费用不超过98400元（含主、副设备、辅助材料、电源插座、电线安装、调试、设备故障维护服务、水质检测、分取水龙头、税费等），超过预算的报价无效。

5、采购方式：自行组织  询价   采购

二、供应商要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。

- 投标商必须具备《质量管理体系认证证书》或省级（或以上）《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、具备水处理设备或净水器设备的制作或销售的有效资质，以工商营业执照经营范围为准。

- 供应商必须出具直饮水主机的厂家针对本项目的授权书及售后服务证明。

- 设备必须取得《中国国家强制产品认证证书》。

三、项目完成时间

- 完成时间：项目完成时间：签订合同后一个月内。

四、设备故障维护服务响应要求：

- 漏水漏电、不出水在4小时内处理；

- 更换过滤芯、水质检测等一般性维护在24小时内处理，所有设备维修、维护、配件更换等的费用由供应商负责。

五、采购需求：

详见附件：院本部信息楼直饮水服务租赁项目附件

六、付款：分三年逐年付款。

验收合格后5个工作日内由采购人办理付还第一年的款项（总额的30%）手续，2018年10月再付第二年的款项（总额的30%），第三年款项在合同期满前15日付清，付款时间最终以财政拨付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：供应商可自行制定明细表）：

| 汕头职业技术学院本部信息楼直饮水服务租赁项目招标限价报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 院本部信息楼一栋七层，有40个办公室需引入直饮水点，学院负责提供各楼层或办公室的自来水源及220V电源和水电费用。 要求：1、直饮水设备必须保障安全和卫生；2、直饮水设备的安装应不影响现有办公设施布局及景观，不超过现有供电供水系统的负荷；3、要有经济性和实用性。 |
| 二 | 直饮水设备要求 | 设备数量：直饮水主机8台，主机应有冷热取水口，每台主机至少可外接4个常温水分取水龙头。每个取水龙头的给水量可供8-10人饮用。 直饮水主机必须满足以下主要技术参数： 额定电压：220VAC；额定频率：50HZ；额定功率：不超过1000W；纯水产量：大于6L/H；净水储水量：不低于10L；热水制水量：不低于4L/H；冷水制水量：不低于0.6L/H；工作水压范围：0.06—0.3MPa；使用环境温度：5—40℃；加热功率及温度：不超过800W 90℃左右；制冷功率及温度：不超过80W 15℃左右；适用水源：市政自来水；适用人数 30-40人；占用体积不超过1400*400*400mm。 外接常温水分取水龙头技术参数： 方形透明水晶玻璃底座：90*90*60mm，配2分不锈钢水龙头。 |
| 三 | 水质要求 | 可直接饮用，达到中华人民共和国国家标准“生活饮用水卫生标准”（GB5749-2006）。验收时由供应商提供水质检测报告，交付使用后，每学期开学前和期中由供应商进行水质TDS值检测，每年由供应商提供一份由当地疾控中心检测的水质检测报告，并将每次的检测结果以书面形式报告学院，检测费用由供应商负责。 |
| 四 | 设备故障维护服务响应要求 | A漏水漏电、不出水在4小时内处理；B 更换过滤芯、水质检测等一般性维护在24小时内处理，所有设备维修、维护、配件更换等的费用由供应商负责。 |
| 五 | 服务模式 | 采用服务租赁模式：服务供应商负责按照“二、直饮水设备要求”安装、调试所有直饮水主、副设备包括辅助材料、电源插座、电线等以及合作期限内的设备故障维护（按“四、设备故障维护服务响应要求”），并保证做到“三、水质要求”同时做好废水的善后处理。所有直饮水主、副设备包括辅助材料、电源插座、电线包括安装、调试、设备故障维护服务、水质检测等一切费用由供应商负责。主、副设备所有权归供应商所有，合作期满后由供应商撤除。（2）学院负责提供水源电源，协助供应商做好设备的保管工作。 |
| 六 | 服务期限 | 三年 |
| 七 | 招标限价报价 | 根据以上要求，按八台主机计算（含主、副设备、辅助材料、电源插座、电线安装、调试、设备故障维护服务、水质检测、分取水龙头、税费等）每台每年费用人民币 元，八台每年费用 元，三年总共费用共 元。 |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；原件备查。

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名

2017年 6 月 9  日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投投标保证金2000元，由学院财务处开具收据。开标结束后，未中标商家的保证金予以退回，中标商家的保证金转为履约保证金，货物交付使用验收合格后5个工作日内退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

现场勘查时间：2017年6月 12 日 上午 9:30-10:30

地址：汕头市濠江区东湖汕头职业技术学院,

联系人：谢浩钿       联系电话：13642249615

（二）报价

1、提交时间： 2017 年 6 月 13 日  上午 9: 15 。

2、截止时间：2017  年 6月 13  日  上午9:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 6 月 13 日 上午9:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在所投产品及服务均满足采购人需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年  6 月 5  日