保密机要室报警监控设施采购需求表

一、图书信息大楼616房部分：

1）报警设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | - 防区功能:通过通讯总线接口可接终端设备不少于127个(总线主机或报警模块）；每个防区扩展设备可接防区不少于8个；所有防区以分区的形式管理，不小于128个分区；每个防区扩展设备为1个独立分区。 - 报警功能：通过TCP/IP网络可实现与2台报警中心连接；支持语音报警。 - 工作温度：不小于-10℃ ∽ +50℃；0-95%湿度 范围。 - 布防方式：所有防区布防、单个或部分分区布防、单个防区布防。 - 无线功能：可配带遥控器。 - 防拆装置：自带防拆开关。 - 联网功能：可支持RS485总线、RS232接口、电话网（支持CID协议）、IP网络。 - 联动输出：每个防区可以联动输出不少于3路。 | 1 | 台 |
| 2 | 编程键盘 | 每个键盘可以控制其中的1个或多个分区； 支持3级以上密码权限，包括管理、编程、操作 | 1 | 个 |
| 3 | 遥控器 | 与报警主机配套 | 1 | 个 |
| 4 | 单防区总线扩展模块 | 具有总线通讯功能的防区输入设备，通过总线与远距离的探测设备连接；可与选用主机配套使用。 RS485总线接口；可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏；带有总线通讯保护电路； 当所连接的探测设置被非法断开时，会发出报警信息；工作电压：DC9-24V；工作电流：20毫安。 | 4 | 个 |
| 5 | 声光警号 | 与报警主机配套 | 2 | 个 |
| 6 | 壁挂双鉴探测器 | 探测距离不小于12米；探测角度 不小于110度； 传感器采用特制低噪双元结构；工作频率：3.2GHZ； 灵敏度：30-100%可调；镜片：第二代Frensnel透镜；振荡源：微带电路,振荡单元；感应指示：微波探测到人体移动是黄色指示灯亮5秒；自检时间：上电1分钟后进入工作状态；温度补偿：两级自动温度补偿；报警端口：平时连通,报警时断开5秒,接点容量：100MA/30VDC,接点中已经串联1欧电阻；防拆开关：平时为连通,外壳被拆开是断开,接点容量100MA/30VDC；电源电压：9-13.5V稳压电源；工作电流 ：静态25MA.报警15MA(12VDC工作电压)；工作温度：不小于-10℃—55℃范围内；抗电磁干扰：>30V/M；抗白光干扰：>6500LUX。 | 1 | 个 |
| 7 | 短信通知模块 | 支持移动（GSM）、联通（CDMA）制式；支持标准SIM卡；可兼容报警主机实现实现GPRS及TCP/IP联网功能 | 1 | 个 |
| 8 | 玻璃破碎探测器 | 探测距离：大于9米；探测面积：大于20平方米 报警时间 3秒；报警输出：常闭，DC 28V，0.15A；安装环境：天花板或墙壁，接近或面对玻璃窗；使用环境：工作温度：-20-50℃，工作湿度：95%RH；工作电压：DC 9-16V；工作电流：17mA；抗干扰性：抗无线电及电磁波；灵敏度等级：连续可调；数字处理器：12/8bits，8MHz；玻璃窗大小：任何大小玻璃；防拆开关：常闭，盖被拆除开路，0.15A，DC 28V。 | 1 | 个 |
| 9 | 铁门磁 | 金属电镀外壳；连接方式：常开或常闭；额定电流：500(mA)；额定电压(VDC)：100；开启间距：≥42≤58 | 1 | 个 |
| 10 | 开关电源 | DC12V/10AH | 1 | 个 |
| 11 | 辅助材料 | 标签、扎带、螺丝、钢钉、波纹管等 | 1 | 项 |

2）监控设备

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水防暴半球摄像机，2.8mm镜头，日夜型(ICR)，红外10-30米，支持SD卡，DC12V/不支持PoE，IP66 支持音频输入 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 半球壁挂支架 | 1 | 个 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 支持16路输入，接入带宽100Mbps，4个SATA接口，每个接口支持容量最大4TB的硬盘，1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口，1路HDMI输出，1路VGA输出 | 1 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | ST4000VX000，SATA接口，4T监控盘 | 1 | 块 |
| 5 | 监控交换机 | 16口PoE交换机 | 1 | 台 |
| 6 | UPS电源 | 单进单出，0.6KVA在线式后备50分钟 | 1 | 台 |
| 7 | 液晶显示器 | 18.5寸液晶显示器，带VGA输入 | 1 | 台 |
| 8 | 辅助材料 | 标签、扎带、螺丝、钢钉、波纹管等 | 1 | 项 |

3）线材

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线 | 超五类非屏蔽线 | 4 | 305米/箱 |
| 2 | 信号连接线 | RVVP6*0.5 (96B)，6芯0.5mm2屏蔽线 | 180 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | 160 | 米 |
| 4 | 阻燃PVC线管 | DN20 | 120 | 米 |
| 5 | 机柜 | JD6617，18U高、600*600*800mm，带1块层板 | 1 | 个 |
| 6 | 辅助材料 | 标签、扎带、螺丝、钢钉、波纹管、线管连接件等 | 1 | 项 |

二、图书信息大楼303、304、605、609、611、613、615、701、712房部分：

- 报警设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | - 防区功能:通过通讯总线接口可接终端设备不少于127个(总线主机或报警模块）；每个防区扩展设备可接防区不少于8个；所有防区以分区的形式管理，不小于128个分区；每个防区扩展设备为1个独立分区。 - 报警功能：通过TCP/IP网络可实现与2台报警中心连接；支持语音报警。 - 工作温度：不小于-10℃ ∽ +50℃；0-95%湿度 范围。 - 布防方式：所有防区布防、单个或部分分区布防、单个防区布防。 - 无线功能：可配带遥控器。 - 防拆装置：自带防拆开关。 - 联网功能：可支持RS485总线、RS232接口、电话网（支持CID协议）、IP网络。 - 联动输出：每个防区可以联动输出不少于3路。 | 2 | 台 |
| 2 | 编程键盘 | 每个键盘可以控制其中的1个或多个分区； 支持3级以上密码权限，包括管理、编程、操作 | 2 | 个 |
| 3 | 遥控器 | 与报警主机配套 | 2 | 个 |
| 4 | 单防区总线扩展模块 | 具有总线通讯功能的防区输入设备，通过总线与远距离的探测设备连接；可与选用主机配套使用。 RS485总线接口；可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏；带有总线通讯保护电路； 当所连接的探测设置被非法断开时，会发出报警信息；工作电压：DC9-24V；工作电流：20毫安。 | 8 | 个 |
| 5 | 声光警号 | 与报警主机配套 | 2 | 个 |
| 6 | 壁挂双鉴探测器 | 探测距离不小于12米；探测角度 不小于110度； 传感器采用特制低噪双元结构；工作频率：3.2GHZ； 灵敏度：30-100%可调；镜片：第二代Frensnel透镜；振荡源：微带电路,振荡单元；感应指示：微波探测到人体移动是黄色指示灯亮5秒；自检时间：上电1分钟后进入工作状态；温度补偿：两级自动温度补偿；报警端口：平时连通,报警时断开5秒,接点容量：100MA/30VDC,接点中已经串联1欧电阻；防拆开关：平时为连通,外壳被拆开是断开,接点容量100MA/30VDC；电源电压：9-13.5V稳压电源；工作电流 ：静态25MA.报警15MA(12VDC工作电压)；工作温度：不小于-10℃—55℃范围内；抗电磁干扰：>30V/M；抗白光干扰：>6500LUX。 | 2 | 个 |
| 7 | 短信通知模块 | 支持移动（GSM）、联通（CDMA）制式；支持标准SIM卡；可兼容报警主机实现实现GPRS及TCP/IP联网功能 | 2 | 个 |
| 8 | 玻璃破碎探测器 | 探测距离：大于9米；探测面积：大于20平方米 报警时间 3秒；报警输出：常闭，DC 28V，0.15A；安装环境：天花板或墙壁，接近或面对玻璃窗；使用环境：工作温度：-20-50℃，工作湿度：95%RH；工作电压：DC 9-16V；工作电流：17mA；抗干扰性：抗无线电及电磁波；灵敏度等级：连续可调；数字处理器：12/8bits，8MHz；玻璃窗大小：任何大小玻璃；防拆开关：常闭，盖被拆除开路，0.15A，DC 28V。 | 2 | 个 |
| 9 | 铁门磁 | 金属电镀外壳；连接方式：常开或常闭；额定电流：500(mA)；额定电压(VDC)：100；开启间距：≥42≤58 | 2 | 个 |
| 10 | 开关电源 | DC12V/10AH | 2 | 个 |
| 11 | 辅助材料 | 标签、扎带、螺丝、钢钉、波纹管等 | 1 | 项 |

2）监控设备

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水防暴半球摄像机，2.8mm镜头，日夜型(ICR)，红外10-30米，支持SD卡，DC12V/不支持PoE，IP66 支持音频输入 | 9 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 半球壁挂支架 | 9 | 个 |
| 3 | 监控硬盘 | ST4000VX000，SATA接口，4T监控盘 | 3 | 块 |

3）手机信号屏蔽

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全制式手机信号屏蔽器 | 屏蔽信号种类：2G：GSM900（移动/联通2G）、DCS1800（移动/联通1800M）、CDMA（电信）；3G（TD/WCDMA/CDMA2000)；4G（TD-LTE、TD-FDD)；Wi-Fi（蓝牙/无线局域网）；屏蔽范围半径10～60米 | 2 | 台 |