汕头职业技术学院本部校区周界红外探测系统项目需求书

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线制报警主机 | 总线制报警主机，自带8个防区，通过地址模块扩展，最大支持1026个防区，支持走RS485和TCP/IP两种总线通讯方式；报警可通过加扩展模块支持电话线+GSM+网络三种通讯告警，支持多种现场联动输出方式，支持多层电子地图管理显示，支持手机APP远程布撤防管理，报警信息实时推送到用户手机； ▲需提供公安部第三研究院出具的安全技术防范产品强制性认证检测报告。 ▲投标时需提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及参数证明函。 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | LCD中文管理键盘 | 中文液晶显示，触摸按键，内置无线接收器，配送一个遥控器便捷管理；人性化冷光设计工艺，采用节能环保工艺设计，键盘可外接一路声光警号现场告警； | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 双回路总线驱动器 | 总线扩展模块是主机的双总线隔离扩展设备，可通过RS485总线扩展防区报警设备，每路总线采用RVV2X1.0MM线材，最长标准距离是1.2公里总线长度 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 网络通讯模块 | WIFI模块最多可以连接1个中心，128位数据加密，一共有三种通讯模式，根据短接跳针来切换通信模式。三种通信模式分别为、有线连接、客户端模式、服务器模式。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电子地图管理软件 | 管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯，通过管理软件可实现每个防区独立布撤防功能；同时支持多层电子地图管理；自带语音，支持定位功能；支持数据转发多平台管理 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 电话拨号模块 | 电话线模块支持3组中心电话号码报警、8组用户手机号码报警、1组布防号码上报、1组撤防号码上报。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 输出联动模块 | 16路联动输出模块，实现声光警号按区域联动输出设置 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 输入地址模块 | 单路输入地址模块，自带一路现场输出联动信号，免电阻设计；可通过软件定义输出时间和报警关联模式；可通过RS485及IP/TCP通讯方式联网通讯 | 个 | 14 |  |  |
| 9 | 室外三光束主动式红外对射 | 室外三光束50/100/150/200/250米主动式探测器，日本进口菲涅尔透镜芯片，透光率高，防腐防爆专用外罩材质，可过滤杂光；自带室外恒温技术，超强抗白光干扰；任何遮挡2条以上光幕可触发报警；自带LED液晶屏显示探测器状态； | 对 | 14 |  |  |
| 10 | 不锈钢支架 | 对射安装支架，50X15CM，L型和I型可选，不锈钢材质 | 对 | 14 |  |  |
| 11 | 声光报警器 | 1.供电电压：DC 12V；2.特性：声光一体报警；95DB响声，15次/秒频闪，防水型； | 个 | 7 |  |  |
| 12 | 主机电池 | DC12V，7AH后备电池 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 对射电源 | 不间断电源，DC12V，2A容量，内置后备电池，停电可切换电池供电 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 操作管理设备 | 处理器：等于或优于intel Core i5处理器 内存：>16G DDR4内存，提供2个内存槽位 硬盘：2TB SATA3 7200rpm HDD 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 接口：6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 G1接口 )、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 显示设备：>23.8英寸液晶显示器 安全特性▲：配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露；（投标时提供功能性截屏） 生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级） 箱体▲：塔式箱，产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书 管理软件▲：1-硬件主要参数检测；优化加速； 2-系统垃圾清理；3-病毒查杀；4-原厂驱动更新；5-网络测速；网络诊断，6-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息（投标文件中提供1-6项功能截图及该软件的软著登记证书复印件并加盖制造商授权章） 操作管理设备按系统要求进行定制 ▲提供客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级服务（提供证明文件），提供原厂IT资产环保处置上门服务。 ▲投标时需提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及参数证明函。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 操作台 | 采用冷轧钢板，单联操作台,尺寸750*600*900mm | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 立杆 | 3米立杆+横杆+地笼 | 套 | 5 |  |  |
| 17 | 机柜 | 9U壁挂机柜，采用冷轧钢板 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 水泥墩 | 水泥浇筑立杆支撑地台 | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 电源线 | RVVP2*1mm | 米 | 700 |  |  |
| 20 |  | RVV2*1.5mm | 米 | 700 |  |  |
| 21 | 线管 | DN25 PVC线管 | 米 | 1000 |  |  |
| 22 | 地面开槽 | 地面开挖10*10cm地槽 | 米 | 250 |  |  |
| 23 | 水泥浇盖 | 水泥沙石搅拌后浇盖于地面线管 | 米 | 200 |  |  |
| 24 | 布线 | 线材及管道的布线施工 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 立杆施工 | 立杆运输、安装费用 | 支 | 5 |  |  |
| 26 | 辅材辅料 | 网络跳线、配电箱、直通头、转接头、五金件等 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 设备安装 | 前端红外对射、后端设备安装及调试 | 点 | 14 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |