院本部教工一号楼107-109宿舍

装修工程初步实施方案

2018.8.18

宿舍改造部位及做法：

一、拆除卫生间原有洗手盆(1个)、给水管、蹲厕(1个)、地砖、铝扣板吊顶、铝合金门(1个) 、排气扇(1个)并重装；重装给水管；安装洗浴喷淋；

二、开挖卫生间地下排污排水管并重铺排污排水管后回填；

三、铲除原有墙面乳胶漆及砂浆批挡层至墙底，重新批档、刮腻子后重刷乳胶漆；

四、铲除原有天棚乳胶漆层并重刮腻子后刷乳胶漆；

五、拆除原有房间门(M1:810*2500、M3：900*2500)并重装钢板门(M1:810*2100、M3：900*2100)；

六、拆除宿舍入口处旧木门后重制安木门并油漆；入口处新装不锈钢大门M5；

七、拆卸、校正、装回阳台2铝合金推拉门并清洁；

八、卧室2阳台推拉门制安窗帘；

九、窗户制安防蚊纱窗、窗帘；

十、窗台贴中国红花岗岩石板；

十一、窗户(C1:1600*1500、C2:600*1500、C3：600*1500、C4:1600*1500)卸扇、校正、清洁；

十二、卫生间墙面、开水间墙面及地面清洁。

十三、宿舍内沿墙面重新明装铺设照明、插座、空调管线，并明装线盒、照明灯支、插座；客厅天棚安装摇头扇；开水间拆除并重装排气扇。

十四、拆除卧室3原有木隔墙及木门，重新砌筑120厚砖墙并批挡、刷乳胶漆、安装钢板门；卧室3入口处300*300铝扣板吊顶。

十五、拆除开水间部分内墙及墙面瓷砖，并重新刮腻子、刷乳胶漆；制安人造爵士白石板备餐台。

十六、拆迁卧室4部分内墙。