汕职院人文社科系及成教部金园校区

铺设光纤线路增加网络信息点询价表

| 一、金园校区人文社科系1+X实训基地 光纤布线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 壁挂机柜 | 1、安装位置：教室内。 2、产品参数：600*600*800mm 15U 黑色，玻璃前门，两侧快开侧门，配10套螺钉。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外6芯单模光纤 | 室外铠装6芯单模光纤 | 米 | 300 |
| 3 | 6芯光终端盒 | 含熔纤盘、含6个FC耦合器 | 个 | 2 |
| 4 | FC尾纤 | FC尾纤、2m、单模 | 条 | 12 |
| 5 | 光纤跳线 | LC-FC单模单芯光纤跳线，长度3米 | 条 | 12 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接，含热熔管 | 芯 | 12 |
| 7 | 24口千兆交换机 | 1、利旧。 2、产品简要参数：24个千兆电口+4个千兆SFP接口 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块；单模双芯；LC接口（1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |
| 9 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线、2m | 条 | 4 |
| 10 | 六类网线 | 六类非屏蔽网络线、305m/箱 | 箱 | 1 |
| 11 | 六类双口网络插座 | 六类非屏蔽双口网络插座、含2个六类非屏蔽网络模块、1个明装底盒。讲台安装 | 个 | 1 |
| 12 | 六类单口网络插座 | 六类非屏蔽单口网络插座、含1个六类非屏蔽网络模块、1个明装底盒。黑板安装 | 个 | 1 |
| 13 | 电源插线板 | 五位电源插线板； 2间教室各1个；机房1个 | 个 | 3 |
| 14 | 电源线 | RVV 3×2.5mm | 米 | 100 |
| 15 | 电线管 | 镀锌管JDG25，沿墙脚敷设 | 米 | 200 |
| 16 | 阻燃PVC管 | DN25 | 米 | 70 |
| 17 | 阻燃PVC管 | DN20 | 米 | 30 |
| 18 | 辅材 | 配件、扎带、螺丝、胶布、标识等 | 项 | 1 |
| 19 | 项目施工费用 |  | 项 | 1 |
| 二、金园校区礼堂铺设光纤与舞台信息点 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 金园礼堂铺设光纤与舞台信息点 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机柜 | 壁挂机柜；宽60*深60*高50厘米（9U），玻璃前门，两侧快开侧门，配带10套螺钉 | 台 | 1 |
| 2 | 4芯单模光纤 | 4芯单模光纤、铠装、万兆 | 米 | 200 |
| 3 | 4口光纤终端盒 | 4口、配4个单模LC耦合器 | 个 | 2 |
| 4 | LC单模尾纤 | LC、1米、单模、尾纤 | 条 | 8 |
| 5 | 双芯跳纤 | LC-LC、3米 | 条 | 8 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接，含热熔管等辅材 | 点 | 8 |
| 7 | 工业级光纤收发器 | 1、工业级光纤收发器，千兆单模双纤，1光口+2电口； 2、工作温度：-40℃～85℃；双电源供电；IP40防护；宽压供电DC12V～54V。 3、金属机身；导轨安装或壁挂安装。 | 个 | 2 |
| 8 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 室外非屏蔽双绞线 | 米 | 50 |
| 9 | 机柜电源线 | ZR-RVV 3×1.5mm | 米 | 100 |
| 10 | 电源插排 | 五孔电源插排 | 个 | 1 |
| 11 | 电线管 | 镀锌管JDG25，沿艺术楼、厨房屋顶明敷安装 | 米 | 150 |
| 12 | 辅材 | 室内搭脚手架、网络面板、底盒、螺丝、胶布、波纹管、钢钉、管件等 | 项 | 1 |
| 13 | 技术服务费 | 信息点配置IP及策略、施工费 | 项 | 1 |